# 一、作业背景与目标

本次作业目标是实现一个面向Codesys平台的ST代码自动生成系统。要求基于现有LLMs（即基座模型），设计并实现一个Coding Agent 或多Agent框架（如需要），在PLC编程任务数据集上，对所设计的Agent框架，及现有一些Agent框架（如Codex）进行对比测试，主要指标围绕ST代码生成能力的各类指标，如编译通过率、测试/验证通过率、资源消耗等。

# 二、作业内容

## 1. 数据集构建

数据集由给定公共题和各组自建题两部分组成。除完成公共题外，每组须额外构建 ST 代码生成题目。题目可来自自主构思、经验、网上公开资料或数据合成，但均须结合 PLC 场景进行合理性审核，不得直接堆砌原始内容。

①来源与改编记录：记录来源类型；网上题注明原始链接，合成题提供合成过程，并说明人工改动（若有）和审核过程。

②数据需求合理性：考虑实际PLC编程场景，说明自建题目的合理性。

③多样性衡量：考虑不同任务以及不同难度，或其他体现所构建的编程任务多样性的方面。

## 2. 形式化规约编写

公共题与自建题均须使用LTL语言编写对应的形式化规约，规约需合理、对各类要求的考虑较为全面（示例见第六章）。

- 自研PLC代码生成Agent框架设计与实现

设计并实现用于ST代码自动生成的轻量化Agent harness，可参考以下内容：

①任务组织：如何理解需求、拆分任务并确定执行顺序？

②上下文管理：如何选择、保留和压缩必要信息，减少重复输入？

③工具调用：如何组织工具调用，减少无效操作和冗余返回？

④编译与修复：如何利用编译错误和测试、验证反馈发现问题、修复代码？

⑤终止条件：如何判断任务完成，避免无效循环？

所设计Agent至少应包含PLC代码自动生成与编译功能。

- 测试及形式化验证：

测试和形式化验证功能，可单独实现，也可集成到上述自研Agent/多Agent框架，具体形式不作要求。（示例见第六章）

测试：基于对程序行为的预期设计测试用例，对生成的ST代码进行功能正确性测试。可以手写测试用例并且进行手动测试，自动测试的实现作为加分项，不作为硬性要求。

形式化验证：利用编写的形式化规约调用现有形式化工具（如PLCVerif）进行自动验证，将作为加分项，不作硬性要求。

- 实验

对自研Agent的PLC代码生成能力进行评价。

基线Agent：每组选择一个现有Agent框架作为基线进行对比。现有框架可参考 Codex CLI等。

基座模型：模型可从 DeepSeek、GLM、Qwen、GPT、Claude 等家族中选择，不少于两个 （如GPT-6.1 , DeepSeek v4.1 flash）。

实验设置：至少包含以下四种实验设置：

| Agent 框架 | 模型 A | 模型 B |
| --- | --- | --- |
| 现成框架 | 实验 1 | 实验 2 |
| 自研Agent harness | 实验 3 | 实验 4 |

每种实验设置均须覆盖全部公共题和自建题。除了上述设置，也可根据自身兴趣进行其他设置（如考虑其他变量）下的拓展探索。

实验分析指标：

| 指标 | 说明 |
| --- | --- |
| 编译通过率 | 生成的 ST 代码在 CODESYS 编译环境中通过编译的编程任务数／题目总数；可区分首次编译通过率、修改n次（如有）编译通过率。 |
| 测试通过率 | 测试用例通过数目/ 总测试用例数目，可区分为整体任务通过率和单一任务通过率。 |
| 验证通过率（选做） | 规约通过数目/总规约数目，可区分为整体任务通过率和任务通过比率；设置验证超时时间，如实记录验证结果（通过、违反或超时）。 |

# 三、作业评分办法

## 1. 基础任务

① 编程任务数据集与形式化规约：完成公共题和不少于 10 道自建题，提供来源与改编记录、数据合理性说明，以及逐题形式化规约、测试用例。

② 框架与模型：自研一个PLC代码生成Agent框架，与一个现有Agent框架进行对比实验，基座模型选取不少于两个模型，完成 ST 代码生成、编译。

③ 实验与报告：完成两个框架与两个模型的四种设置实验，报告编译通过率等结果，提交实验报告、源码及必要的说明、运行文档。

## 2. 进阶任务

① 数据质量：数据具有多样性、真实性和合理的场景覆盖，题目改编与合成质量较好，来源清楚，形式化规约完整、准确。

② Agent 性能：在可比实验条件下，体现较好的代码生成质量、编译通过率、运行稳定性，以及成本与时间效率。

③ 自动测试与验证：实现自动测试或接入形式化验证工具开展形式化验证。

④ 多平台接入：在 CODESYS 的基础上，接入 TIA Portal 等其他 PLC 开发平台，展示代码生成、写入或编译等实际流程。

# 四、实验报告要求

报告应包含以下内容：

①实验环境：说明软件和工具版本、模型配置、接入方式及资源限制。

②数据集与Spec：说明数据集来源、生成和改编流程，以及逐题的形式化规约（Spec）。

③自研框架设计：提供架构图或执行流程图，说明主要模块、关键策略以及设计依据。

④实验结果与分析：汇总四种条件的实验结果，并对实验结果进行分析。

本次作业不以自研框架必须优于现有框架为前提，更看重实验是否公平、结果是否可信、分析是否有证据，以及框架设计是否具有清晰的逻辑。

五、示例

题目（自然语言需求）：

设计一个电机启停控制功能块，包含启动按钮 StartBtn、停止按钮 StopBtn、急停信号 EStop 三个布尔输入，以及电机运行状态 Motor 一个布尔输出。系统初始化时电机处于停止状态。当启动按钮按下，且停止按钮和急停信号均未触发时，电机启动；启动按钮松开后，电机保持运行状态。当停止按钮按下或急停信号触发时，电机停止，且停止和急停的优先级高于启动。

形式化规约：

P1：停止安全性

当停止按钮或急停信号触发时，电机必须停止。

G((StopBtn∨EStop)→X¬Motor)

P2：正常启动

当启动按钮按下，且停止按钮和急停信号均未触发时，电机必须启动。

G((StartBtn∧¬StopBtn∧¬EStop)→XMotor)

测试用例:

测试目标：当启动按钮按下，且停止按钮和急停信号均未触发时，电机必须启动

| 扫描周期 | StartBtn | StopBtn | EStop | 预期 Motor | 测试目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| state0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 初始状态 |
| state1 | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 正常启动 |
| state2 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | 运行状态保持 |
| state3 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | 运行状态保持 |

六、题目来源参考

以下为可参考的公开题源。可以从较完整的需求中提取适合普通 ST 代码生成的控制逻辑，改编成独立小题。

“西门子杯”中国智能制造挑战赛

竞赛官网的“赛题资料”提供不同赛项及年份的资料，如2026 年离散行业自动化（逻辑算法）初赛样题，以及流程行业自动化初赛样题、竞赛设备描述和赛前练习资料。

赛题资料总入口：https://www.siemenscup-cimc.org.cn/project/index

逻辑算法赛项资料（含 2026 年初赛样题）

流程行业自动化赛项资料（含 2026 年初赛样题）

形式化验证工具PLCVerif：Introduction · PLCverif Developer Documentation